# Dokumentacja techniczna systemu pomiarowego ESP32 z czujnikiem VL53L0X

## 1. Cel projektu

Celem projektu jest wykonanie systemu pomiarowego umożliwiającego automatyczny pomiar odległości w zadanym zakresie kątowym, zapis wyników pomiarowych na serwerze oraz obliczenie kąta na podstawie punktów uzyskanych z pomiaru. System wykorzystuje mikrokontroler ESP32, czujnik odległości VL53L0X oraz serwomechanizm SG90. Dane pomiarowe są przesyłane do aplikacji internetowej działającej na serwerze PythonAnywhere.

Układ umożliwia zdalne rozpoczęcie pomiaru ze strony internetowej, wykonanie skanu w zadanym zakresie kątów oraz zapis danych do bazy. Pojedyncze pomiary zapisywane są w tabeli mes, natomiast obliczony końcowy kąt zapisywany jest w tabeli pomiar, w polu value.

## 2. Zastosowane elementy

W projekcie wykorzystano następujące elementy:

- mikrokontroler ESP32 DevKit V1,

- czujnik odległości VL53L0X,

- serwomechanizm SG90,

- przewody połączeniowe,

- zasilanie 5 V dla serwomechanizmu,

- zasilanie 3,3 V z ESP32 dla czujnika VL53L0X,

- aplikację internetową Flask,

- bazę danych MySQL na PythonAnywhere.

## 3. Opis działania systemu

Po uruchomieniu ESP32 łączy się z siecią WiFi. Dane dostępowe mogą być zapisane w pamięci mikrokontrolera lub podane przez Bluetooth. Po poprawnym połączeniu z siecią ESP32 cyklicznie odpytuje endpoint API aplikacji Flask, sprawdzając, czy dla danego urządzenia ustawiono flagę start_pomiaru.

Jeżeli start_pomiaru ma wartość true, ESP32 pobiera z API dane ostatniego pomiaru, w tym:

- identyfikator ostatniego pomiaru,

- początkowy zakres kąta,

- końcowy zakres kąta.

Następnie serwomechanizm ustawia czujnik VL53L0X kolejno pod zadanymi kątami. Dla każdego położenia wykonywany jest pomiar odległości. Wynik jest zapisywany w bazie danych jako rekord w tabeli mes, zawierający kąt serwa oraz zmierzoną odległość.

Po zakończeniu skanowania program przelicza zmierzone punkty z układu biegunowego na kartezjański. Następnie analizuje kolejne punkty i szuka układu, w którym trzy kolejne punkty mają rosnące wartości współrzędnej Y, a następne trzy kolejne punkty mają malejące wartości współrzędnej Y. Jeżeli taki układ zostanie znaleziony, program oblicza kąt między odcinkami. Jeżeli układ nie zostanie znaleziony, jako wynik przyjmowana jest wartość 180 stopni.

Na końcu pomiaru ESP32 wysyła obliczony kąt do endpointu API, który zapisuje wynik do pola value w tabeli pomiar. Po zakończeniu pracy urządzenie resetuje flagę start_pomiaru, ustawiając ją ponownie na false.

## 4. Schemat połączeń

### 4.1. Połączenie czujnika VL53L0X z ESP32

Czujnik VL53L0X komunikuje się z ESP32 przez magistralę I2C.

Połączenia:

- VIN czujnika VL53L0X → 3V3 ESP32,

- GND czujnika VL53L0X → GND ESP32,

- SCL czujnika VL53L0X → GPIO22 ESP32,

- SDA czujnika VL53L0X → GPIO21 ESP32,

- GPIO1 czujnika VL53L0X → niepodłączony,

- XSHUT czujnika VL53L0X → niepodłączony.

W kodzie komunikacja I2C jest inicjalizowana poleceniem:

Wire.begin(21, 22);
Wire.setClock(100000);

Oznacza to, że pin GPIO21 pełni funkcję SDA, natomiast pin GPIO22 pełni funkcję SCL.

### 4.2. Połączenie serwomechanizmu SG90

Serwomechanizm SG90 posiada trzy przewody:

- przewód sygnałowy, najczęściej pomarańczowy lub żółty,

- przewód zasilania 5 V, najczęściej czerwony,

- przewód masy, najczęściej brązowy lub czarny.

Połączenia:

- sygnał serwa → GPIO15 ESP32,

- zasilanie serwa → zewnętrzne 5 V lub 5 V z Arduino UNO,

- masa serwa → masa zasilania,

- masa zasilania serwa → GND ESP32.

Wspólna masa jest konieczna, ponieważ bez niej ESP32 może podawać sygnał sterujący względem innego potencjału niż zasilanie serwa. Może to powodować niepoprawną pracę serwomechanizmu oraz zakłócenia pomiarów czujnika.

Nie należy zasilać serwomechanizmu z pinu 3V3 ESP32, ponieważ serwo pobiera zbyt duży prąd. Może to powodować reset ESP32, błędy komunikacji I2C lub timeout czujnika VL53L0X.

## 5. Konfiguracja WiFi

System obsługuje konfigurację WiFi przez Bluetooth. Po uruchomieniu, jeżeli ESP32 nie ma zapisanych poprawnych danych sieci WiFi, uruchamiany jest Bluetooth o nazwie:

ESP32_WIFI_SETUP

Dane WiFi należy przesłać w formacie:

NAZWA_WIFI;HASLO_WIFI

Przykład:

MojeWiFi;mojehaslo123

Po poprawnym połączeniu dane WiFi są zapisywane w pamięci ESP32 przy użyciu biblioteki Preferences. Dzięki temu po ponownym uruchomieniu urządzenie może połączyć się z siecią bez ponownej konfiguracji.

W przypadku potrzeby usunięcia zapisanej sieci można wysłać przez Bluetooth komendę:

RESET_WIFI

Po usunięciu danych należy ponownie uruchomić ESP32 i przesłać nowe dane WiFi.

## 6. Konfiguracja kroku skanowania

Program umożliwia zmianę kroku skanowania przez Bluetooth. Domyślna wartość kroku wynosi:

10 stopni

Krok skanowania określa, co ile stopni wykonywany jest kolejny pomiar. Dla zakresu 0–180 stopni i kroku 10 stopni wykonane zostaną pomiary dla kątów:

0, 10, 20, 30, ..., 180

Dostępne komendy Bluetooth:

STEP?

sprawdza aktualnie ustawiony krok skanowania.

STEP=5

ustawia krok skanowania na 5 stopni.

STEP=10

ustawia krok skanowania na wartość domyślną, czyli 10 stopni.

Dopuszczalny zakres wartości angleStep wynosi od 1 do 30 stopni. Mniejszy krok powoduje wykonanie większej liczby pomiarów, co zwiększa dokładność analizy, ale wydłuża czas skanowania.

## 7. Sygnalizacja diodą LED

Wbudowana dioda LED ESP32 pracuje jako dioda statusowa. W kodzie przypisana jest do pinu:

const int statusLedPin = 2;

Dioda sygnalizuje tryb pracy urządzenia:

### Tryb Bluetooth

W trybie konfiguracji Bluetooth dioda miga równomiernie:

500 ms świeci / 500 ms nie świeci

Oznacza to, że ESP32 oczekuje na dane WiFi lub komendy przesyłane przez Bluetooth.

### Tryb WiFi

Po poprawnym połączeniu z WiFi dioda wykonuje krótki błysk:

100 ms świeci / 900 ms nie świeci

Oznacza to, że urządzenie jest połączone z siecią i oczekuje na komendę startu pomiaru ze strony internetowej.

### Dioda zgaszona

Zgaszona dioda oznacza brak aktywnego trybu sygnalizacji lub zatrzymanie pracy programu.

## 8. Komunikacja z aplikacją Flask

ESP32 komunikuje się z aplikacją Flask przez protokół HTTPS. Do obsługi połączeń HTTPS wykorzystana jest biblioteka:

#include <WiFiClientSecure.h>

W funkcjach komunikacji HTTP używany jest obiekt:

WiFiClientSecure client;
client.setInsecure();

Metoda setInsecure() pozwala ESP32 połączyć się z serwerem HTTPS bez weryfikacji certyfikatu. Jest to rozwiązanie proste do projektu testowego i dydaktycznego, jednak w zastosowaniach produkcyjnych zaleca się weryfikację certyfikatu serwera.

## 9. Endpointy API

### 9.1. Odczyt statusu urządzenia

ESP32 odpytuje endpoint:

/flow/api/device/<device_id>

Endpoint zwraca dane w formacie JSON, między innymi:

- start_pomiaru,

- last_pomiar_id,

- zakres_start,

- zakres_koniec,

- value.

Jeżeli start_pomiaru ma wartość true, ESP32 rozpoczyna pomiar.

### 9.2. Reset startu pomiaru

Po zakończeniu skanowania ESP32 wysyła żądanie POST na endpoint:

/flow/api/device/<device_id>/reset

Endpoint ustawia start_pomiaru na false.

### 9.3. Zapis pojedynczego pomiaru MES

Każdy punkt pomiarowy zapisywany jest przez endpoint:

/flow/api/pomiar/<pomiar_id>/mes/add

ESP32 wysyła dane JSON w postaci:

{
  "angle": 40,
  "value": 523
}

Pole angle oznacza kąt ustawienia serwa, natomiast pole value oznacza zmierzoną odległość w milimetrach.

### 9.4. Zapis obliczonego kąta do Pomiar.value

Po zakończeniu analizy ESP32 wysyła wynik obliczenia do endpointu:

/flow/api/pomiar/<pomiar_id>/value

Wysyłane dane JSON mają postać:

{
  "value": 64
}

Wartość ta jest zapisywana w tabeli pomiar, w kolumnie value.

## 10. Struktura bazy danych

### 10.1. Tabela device

Tabela device przechowuje informacje o urządzeniach pomiarowych. Istotne pola:

- id - identyfikator urządzenia,

- model - nazwa lub model urządzenia,

- start_pomiaru - flaga określająca, czy pomiar ma zostać uruchomiony,

- user_id - identyfikator użytkownika.

### 10.2. Tabela pomiar

Tabela pomiar przechowuje informacje o wykonanych pomiarach. Istotne pola:

- id - identyfikator pomiaru,

- value - wynik końcowy, czyli obliczony kąt,

- zakres_start - początkowy kąt skanowania,

- zakres_koniec - końcowy kąt skanowania,

- created_at - data utworzenia pomiaru,

- device_id - identyfikator urządzenia.

### 10.3. Tabela mes

Tabela mes przechowuje pojedyncze punkty pomiarowe. Istotne pola:

- id - identyfikator rekordu,

- value - zmierzona odległość,

- angle - kąt ustawienia serwa,

- pomiar_id - identyfikator pomiaru, do którego należy punkt.

## 11. Przeliczanie współrzędnych

Czujnik VL53L0X mierzy odległość dla konkretnego kąta ustawienia serwa. Dane początkowo mają charakter biegunowy:

- kąt angle,

- odległość distance.

Program przelicza je na układ kartezjański według zależności:

float angleRad = angleDeg * PI / 180.0;

float x = distanceMm * cos(angleRad);
float y = distanceMm * sin(angleRad);

Po przeliczeniu każdy punkt jest zapisywany w tablicy points[], która zawiera:

- współrzędną x,

- współrzędną y,

- kąt serwa,

- zmierzoną odległość.

## 12. Algorytm obliczania kąta

Nowy algorytm obliczania kąta działa bezpośrednio na punktach kartezjańskich. Program analizuje kolejne punkty zapisane w tablicy points[].

Algorytm wykonuje następujące kroki:

- Sprawdza, czy liczba punktów jest wystarczająca do analizy.

- Szuka układu sześciu kolejnych punktów.

- Pierwsze trzy punkty muszą mieć rosnące wartości współrzędnej Y.

- Następne trzy punkty muszą mieć malejące wartości współrzędnej Y.

- Jeżeli taki układ zostanie znaleziony, program liczy kąt między linią rosnącą i linią malejącą.

- Jeżeli taki układ nie zostanie znaleziony, program przyjmuje wartość 180 stopni.

- Wynik jest wysyłany do aplikacji Flask i zapisywany w tabeli pomiar, w polu value.

Dzięki temu, jeżeli skanowany obiekt nie ma oczekiwanego kształtu, system nie pozostawia pustego wyniku, tylko zapisuje wartość zastępczą 180.

## 13. Kolejność działania programu

Kolejność działania systemu jest następująca:

- Uruchomienie ESP32.

- Odczyt zapisanego kroku skanowania.

- Połączenie z WiFi.

- Uruchomienie Bluetooth do konfiguracji.

- Inicjalizacja magistrali I2C.

- Inicjalizacja serwomechanizmu.

- Inicjalizacja czujnika VL53L0X.

- Cykliczne sprawdzanie API.

- Wykrycie start_pomiaru = true.

- Pobranie zakresu kątowego i ID pomiaru.

- Wykonanie skanu.

- Zapis kolejnych punktów do tabeli mes.

- Przeliczenie punktów na układ kartezjański.

- Analiza punktów i obliczenie kąta.

- Zapis kąta do Pomiar.value.

- Reset flagi start_pomiaru.

- Oczekiwanie na kolejny pomiar.

## 14. Możliwe problemy i rozwiązania

### Problem: [GET] Blad HTTP: -1

Oznacza problem z połączeniem HTTPS. Należy sprawdzić, czy w kodzie znajduje się biblioteka:

#include <WiFiClientSecure.h>

oraz czy połączenia HTTP wykonywane są przez:

WiFiClientSecure client;
client.setInsecure();
http.begin(client, url);

### Problem: BLAD: timeout lidara

Oznacza, że czujnik VL53L0X nie zwrócił poprawnego pomiaru. Możliwe przyczyny:

- błędne podłączenie przewodów SDA/SCL,

- brak wspólnej masy,

- zbyt słabe zasilanie,

- zakłócenia od serwomechanizmu,

- zasilanie serwa z ESP32,

- zbyt szybka magistrala I2C.

Zalecane rozwiązania:

- zasilać serwo z osobnego źródła 5 V,

- połączyć masę serwa z masą ESP32,

- ustawić Wire.setClock(100000),

- zwiększyć timeout czujnika,

- używać readRangeSingleMillimeters().

### Problem: brak obliczonego kąta

Możliwe przyczyny:

- za mało punktów,

- zbyt duży krok skanowania,

- obiekt nie zawiera układu rosnąco-malejącego,

- czujnik zwraca timeouty,

- pomiary są zbyt zaszumione.

Rozwiązania:

- zmniejszyć angleStep, np. do 5 lub 2 stopni,

- zwiększyć zakres skanowania,

- poprawić ustawienie obiektu,

- sprawdzić zasilanie i połączenia.

### Problem: serwo nie porusza się

Możliwe przyczyny:

- brak zasilania 5 V,

- brak wspólnej masy,

- błędny pin sygnałowy,

- uszkodzone serwo,

- zbyt mała wydajność prądowa źródła zasilania.

## 15. Uwagi eksploatacyjne

Do poprawnej pracy urządzenia należy zapewnić stabilne zasilanie. Szczególnie ważne jest, aby serwomechanizm nie był zasilany bezpośrednio z pinu 3,3 V ESP32. Zaleca się stosowanie osobnego zasilacza 5 V dla serwa oraz wspólnej masy dla całego układu.

W przypadku używania hotspotu z telefonu należy pamiętać, że niektóre telefony mogą automatycznie rozłączać nieaktywne urządzenia. Przy użyciu hotspotu iPhone zaleca się włączenie opcji maksymalnej zgodności oraz pozostawienie aktywnego ekranu hotspotu podczas testów.

## 16. Podsumowanie

Projekt realizuje kompletny system pomiarowy oparty na ESP32, czujniku VL53L0X oraz serwomechanizmie SG90. System umożliwia zdalne rozpoczęcie pomiaru ze strony internetowej, wykonanie skanu w zadanym zakresie kątowym, zapis pojedynczych punktów pomiarowych do bazy danych oraz obliczenie kąta na podstawie punktów w układzie kartezjańskim.

Dzięki komunikacji Bluetooth możliwa jest konfiguracja WiFi oraz zmiana kroku skanowania. Wyniki pomiarów zapisywane są na serwerze, co umożliwia ich późniejsze wyświetlanie i analizę w aplikacji internetowej.